Группа компаний Teplo Group (ГК «Тепло Групп»)

Сайт: http://teplo.group/   Почта: info@teplo.group

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:   8 (831) 291 61 89 - 8(904)-959-8889

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Контактное лицо Заказчика:                    (ФИО)

Тел. ___________________________,  e-mail:    (ПОЧТА)

|  | Заказчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный проектировщик | ГК «Тепло ГРУПП» |
|  | Основание для проектирования | Договор на выполнение проектно-изыскательских работ. |
|  | Наименование объекта |  |
|  | Вид строительства, очередность строительства |  |
|  | Место расположения объекта |  |
|  | Сроки проектирования | ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ |
|  | Стадийность проектирования (Проектная или Рабочая документация) |  |
|  | Очередность проектирования |  |
|  | Предпроектные работы: (ГЕОДЕЗИЯ – ТОПОСЪЕММКА; ГЕОЛОГИЯ – ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТОВ; ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ) |  |
|  | Общие требования к проектной документации | Предусмотреть разработку необходимых разделов проектной документации, в том числе (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): - Технический паспорт котельной; - ПЗ (пояснительная записка); - ГП (генеральный план); - АР (архитектурные решения); - АС (Строительные решения ниже отм 0. Фундаменты под котельную и дымовую трубу); - ГСН (наружные газопроводы); - ТС (тепловые сети); - НВ (наружные сети водоснабжения); - НК (наружные сети канализации); - ЭС (электроснабжение, наружные сети); - СС (сети связи и диспетчеризация); - АК (автоматизация комплексная); - ПОС (проект организации строительства); - ООС (мероприятия по охране окружающей среды); - ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); - ГОЧС (перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); - УУГ (узел учета газа); - ЭЭФ (мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов); - Сметная документация. |
|  | Физ. объем инженерных коммуникаций (уточняется в процессе проектирования) | (Указать протяженность, способ прокладки – надземно, подземно; диаметр и давление сети при наличии): |
| - 9 | Основные условия проектирования |  |
|  | Функциональное назначение котельной | (Отопление или ГВС; Отопление и ГВС; Технология; Все пункты): |
|  | Основные технико-экономические показатели | Установленная производительность котельной – ____ МВт. Степень огнестойкости несущих металлоконструкций котельной – ____. Категория по надежности отпуска тепла – ____. Категория надежности электроснабжения – ___ Вид топлива: основное – __________________________________; резервное – _________________________________; аварийное – ________________________________. Теплоноситель - _______________________. Параметры теплоносителя котлового контура: - температура _________°C, - давление – ___________; - расход – ______________. Параметры теплоносителя сетевого контура: - температура ______________; - давление – ________________ - расход – __________________. Система ГВС - ______________. Тип системы отопления – __________________. Объем тепловых сетей сетевого контура, ориентировочно – _________________________. Давление газа на вводе в котельную – ____________________________________________; Расход газа: максимальный – ____________________________; номинальный – _____________________________; минимальный – ____________________________; Узел коммерческого учета расхода газа на котельную – __________________________. Выполнить диспетчеризацию коммерческого УУГ - _____________________________________. Предусмотреть поагрегатные УУГ - __________. Давление холодной воды для заполнения и подпитки теплосети на вводе в котельную – ___________________________________________. |
|  | Основные требования к размещению котельной | (БЛОЧНАЯ; ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ; ПРИСТРОЕННАЯ; ВСТРОЕННАЯ): |
|  | Основные требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям | Здание котельной – (МАТЕРИАЛ СТЕН, КРОВЛИ, ПОЛА): Дымовые трубы - (ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫСОТА, МАТЕРИАЛ ТРУБ): Тип фундамента - (ЛЕНТОЧНЫЙ, СВАЙНЫЙ): |
|  | Основное оборудование котельной | Котлы – _________________ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА – УКАЗАТЬ ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ) – шт. Горелки – _________________ (СТУПЕНЧАТЫЕ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА – УКАЗАТЬ ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ) – шт |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Инженерное и технологическое оборудование котельной должно иметь сертификаты качества и соответствовать требованиям обеспечения ____ категории надежности теплоснабжения. Котельная и оборудование должны иметь: сертификат ГОСТ Р; разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
|  | Требования к теплообменному оборудованию | Установить разделительные теплообменники в следующей конфигурации: - ___ теплообменника по _____ % мощности. |
|  | Требования к насосному оборудованию | Предусмотреть насосное оборудование производства ______________ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА – УКАЗАТЬ ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ). Установка резервных насосов _______________. Частотные преобразователи _________________. Устройство плавного пуска _________________. Установка насосов повышения давления исходной воды _________________________. Предусмотреть устройство плавного пуска Устройство плавного пуска _________________. |
|  | Требования к внутреннему газоснабжению | Проектом предусмотреть в помещении котельной газорегулирующее устройство ___________, входное давление – ___________ или в соответствии с техническими условиями. Проектирование понижающего устройства внутри котельной ___________. Проектирование понижающего устройства на стене котельной или отдельно стоящее ___________. |
|  | Требования к водоподготовительному оборудованию | Автоматическая установка химводоподготовки с применением Nа-катионитных фильтров, обеспечивающую соответствие норм качества котловой и сетевой воды _____________________. ХВП должна обеспечивать умягчение исходной воды, а также обеспечивать выполнение требований к качеству котловой воды в соответствии с требованиями изготовителя котлов. Предусмотреть обезжелезивание подпиточной воды ________________________. |
|  | Требования к узлам учета | Газ: ___________, поагрегатные, коммерческий Тепловой энергии: ___________; Электроэнергии: ___________; Исходной воды: ___________; Узлы учета должны быть обеспечены средствами дистанционного контроля и мониторинга _______________. |
|  | Требования к арматуре | Запорную, регулировочную, предохранительную арматуру предусмотреть (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА – УКАЗАТЬ ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ) в соответствии с рабочим давлением в трубопроводе. |
|  | Требования к вспомогательному оборудованию | (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): - Схему подключения потребителей электрической энергии в котельной выполнить с обеспечением одновременной загрузки одного ввода внешнего электроснабжения; - Схема электроснабжения котельной должна предусматривать автоматический ввод резерва. Предусмотреть возможность установки передвижного ДГУ, предусмотреть автоматический ввод ДГУ. |
|  | Требования к автоматике | (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): Систему автоматизации выполнить на основе программно-технического комплекса _____________________________(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА – УКАЗАТЬ ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, ПРЕМИУМ). Предусмотреть котловую автоматику безопасности в соответствии с действующей НТД. Предусмотреть сигнализаторы загазованности помещения котельной метаном и оксидом углерода. При загазованности метаном выше допустимой должен закрыться газовый электромагнитный клапан. Предусмотреть каскадное управление котлами с периодической сменой «ведущего». Время смены «ведущего» должно регулироваться без остановки котлов. С помощью котельной автоматики осуществить работу горелки в модулируемом режиме. На случай нештатной ситуации предусмотреть резервный полуавтоматический режим работы горелок (включение-отключение - от термостата, регулировка мощности – ручная), а также ручное управление насосами. Регулирование температуры теплоносителя на выходе из котельной должно осуществляться автоматически погодозависимо, с возможностью произвольной настройки графика температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного. Настройки температурного графика должны предусматривать возможность задания произвольного интервала отклонения и времени действия данного интервала (например, понижение температуры каждый день в ночное время на 5 оС). Температура теплоносителя котлового контура должна автоматически поддерживаться из условий обеспечения требуемой температуры наружного контура, исключения конденсатообразования в котлах, газоходах и дымовых трубах, и обеспечения оптимального коэффициента полезного действия котельной установки. Предусмотреть защиту от возврата в котел воды с низкой температурой (менее 60 °С) Предусмотреть подключение датчика наружного воздуха к тепловычислителю. Предусмотреть установку пожарной и охранной сигнализации. При возникновении сигнала «Пожар» должен закрываться электромагнитный клапан на вводе газа. |
|  | Требования к диспетчеризации | (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): Диспетчеризацию и мониторинг работы котельной выполнить в помещение с постоянным присутствием персонала. Обеспечить вывод в диспетчерский пункт следующей информации: - состояние газового ЭМ клапана - давление газа после ГРУ - работа/останов/неисправность каждой горелки - статус котлов по каскадной схеме («ведущий» или «ведомый») - текущие давление и температура в каждом котле; - состояние затвора с электроприводом каждого котла - давление и температура в каждом котле - температура в котловом подающем и обратном коллекторе - положение трехходового смесителя - температура наружного воздуха - требуемая температура теплоносителя по графику отопления - текущая температура прямого и обратного теплоносителя на отопление - давление и расход теплоносителя - работа/останов/неисправность каждого насоса - статус обратной связи каждой насосной группы - заданное давление холодной воды после насосов повышения давления - текущее давление холодной воды после насосов повышения давления - загазованность метаном - загазованность оксидом углерода - пожар - проникновение - неисправность эл.питания Предусмотреть возможность удаленной передачи данных с помощью Интернет-соединения (GPRS, ADSL или выделенная линия), при этом локальная диспетчеризация должна также работать. Предусмотреть передачу в диспетчерский пункт данных по расходам энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло и исходная вода). |
|  | Требования по пожарной безопасности | (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): Обеспечить пожарную безопасность котельной в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ___________. |
|  | Проектирование бытовых и административно-хозяйственных помещений | (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): Бытовые и административно-хозяйственные помещения предусматриваются/ не предусматриваются. |
|  | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком. | (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): - Протокол исследования исходной воды; - Технические условия на газоснабжение (разрешение на проектирование и присоединение к газораспределительной сети); - ТУ подключение к системе водоснабжения; - ТУ подключение к системе электроснабжения; - ТУ подключение к системе водоотведения; - ТУ подключение к системе теплоснабжения; - ТУ ГО ЧС - ТУ на проектирование узла учета расхода газа - ТУ на сети связи (Интернет, телефонизация, радиофикация) |
|  | Основные требования к согласованию и экспертизе проектной документации | Произвести согласование с Заказчиком следующих разделов проектной документации: (ОТМЕТИТЬ ТРЕБУЕМОЕ): - Технический паспорт котельной; - ПЗ (пояснительная записка); - ГП (генеральный план); - АР (архитектурные решения); - АС (Строительные решения ниже отм 0. Фундаменты под котельную и дымовую трубу); - ГСН (наружные газопроводы); - ТС (тепловые сети); - НВ (наружные сети водоснабжения); - НК (наружные сети канализации); - ЭС (электроснабжение, наружные сети); - СС (сети связи и диспетчеризация); - АК (автоматизация комплексная); - ПОС (проект организации строительства); - ООС (мероприятия по охране окружающей среды); - ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности); - ГОЧС (перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); - УУГ (узел учета газа); - ЭЭФ (мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов); - Сметная документация. Получить положительное заключение государственной экспертизы проекта. |

Составил: